APLIKASI INTERNET OF THINGS DENGAN MOBILE APPS DALAM MEMBANGUN SMART HOME BERBASIS NODE MCU ESP-32.

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana (S-1)

Oleh :

Muhammad Syamsul Ma’rif

F1B118038

PROGRAM STUDI FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS HALUOLEO

KENDARI

2024.

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

APLIKASI INTERNET OF THINGS DENGAN MOBILE APPS DALAM MEMBANGUN SMARTHOME BERBASIS NODE MCU-ESP32

Diajukan Oleh

MUHAMMAD SYAMSUL MARIF

F1B118038

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I				Pembimbing II

Prof.Dr.Ida Usman,S.Si,M.Si	Prof.Dr.Eng.I Nyoman Sudiana,S.Pd,M.Si

NIP. 19720418 199903 1 002		NIP. 19750915 200212 1 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Fisika

Fakultas MIPA Universitas Haluoleo

Dr. Wa Ode Sukmawati Arsyad,S.Si, M.Si

NIP. 19820303 200501 2 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya,atas seluruh curahan rahmat dan hidayah nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “APLIKASI INTERNET OF THINGS DENGAN MOBILE APPS DALAM MEMBANGUN SMARTHOME BERBASIS NODE MCU-ESP32”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi fisika fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Haluoleo.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini,penulis banyak memperoleh bantuan,baik pengajaran,bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Bapak Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si., M.Si., M.Sc., selaku rektor Universitas Haluoleo, sekaligus menjadi ketua penguji dalam skripsi ini.

- Ibu Viska Inda Variani, S.Si., M.Si, selaku sekertaris penguji dan bapak Ismail Saleh, S.Si., M.Si. selaku anggota penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta menguji skripsi penulis.

- Bapak  Prof. Dr. Eng. I Nyoman Sudiana,S.Pd.,  M.Si. selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan serta sekaligus menjadi pembimbing 2 skripsi dan bapak Prof  Dr. Ida Usman, S.Si., M.Si. selaku dekan fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam serta sekaligus menjadi pembimbing 1 skripsi. Yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan saran dan kritik dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

- Kedua orang tua penulis, jayakarta dan wahaida, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membersarkan, mendidik dan membimbing penulis. Serta berkat rasa ikhlas dan ridho kedua orang tua, sehingga penulis dapat terus berjuang dalam menyelesaikan studi ini demi meraih cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

- Saudara-saudara penulis, robiatul adawiah, shultonul marif dan miftahul jannah yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.  Terkhusus untuk saudara penulis yaitu shultonul marif yang telah menjadi fasilitator berupa alat mikrokontroller dan alat elektronik yang lainnya untuk menunjang penelitian pada tugas akhir ini.

Kendari, 25 Juni 2024

Penyusun,

Muhammad Syamsul Ma’rif

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL								i

HALAMAN PENGESAHAN						i

KATA PENGANTAR							ii

DAFTAR ISI									iv

DAFTAR TABLE								vi

DAFTAR GAMBAR								vii

DAFTAR LAMPIRAN							viii

DAFTAR SINGKATAN							ix

ABSTRAK									x

ABSTRACT									xi

- PENDAHULUAN							1

  - Latar Belakang						1

  - Perumusan Masalah						4

  - Tujuan Penelitian						4

  - Manfaat Penelitian						4

- TINJAUAN PUSTAKA						5

  - Penelitian Terdahulu						5

  - Definisi Smarthome						13

  - Definisi Mikrokontroller					14

  - Definisi Mobile Apps						15

  - Definisi ESP-32						16

  - Definisi Http							16

  - Definisi Https							17

  - Definisi I2C							18

  - Definisi Relay							19

  - Definisi GPIO							20

  - Definisi LCD							21

  - Definisi OLED						21

- METODE PENELITIAN						29

  - Waktu Dan Tempat Penelitian				29

  - Jenis Penelitian						29

  - Alat Dan Bahan						29

  - Prosedur Penelitian						30

- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN			40

  - Jangakauan singal WiFi					40

  - Waktu delay/respon						42

  - Fitur otomatisasi						43

- KESIMPULAN							45

- DAFTAR PUSTAKA						46

- DAFTAR LAMPIRAN						50

DAFTAR TABLE

Nomor				Teks					Halaman

  - Alat Dan Bahan.					     29

  - Jangkauan Signal WiFi Dan Waktu Delay.		     41

DAFTAR GAMBAR

Nomor					Teks				Halaman

  - Diagram Alir Penelitian. ........................................	     30

  - Diagram Dari Sistem Smarthome. .........................	     31

  - Flowchart Fitur (Otomatisasi). ..............................	     32

  - Flowchart Pairing Perangkat Smarthome..............	     34

  - Flowchart Akses Fitur Otomatisasi Lampu............	     36

  - UI(User Interface) Fitur Otomatisasi Lampu.........  	     37

  - Skema Rangkaian Alat............................................	     39

  - Grafik Time Delay Response...................................	     42

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor					Teks 				Halaman

  - Komponen Alat Smarthome.......................	     50

  - Pengujuan waktu respon/delay. .................	     52

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang/singkatan					Arti keterangan

IOT							Internet Of Things.

HTTP							Hyper Text Transfer Protocol.

HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol, Secure.

APPS	Aplikasi.

WiFi	Wireless fidelity.

LCD	Liquid crystal display.

OLED	Organic light emitting diode.

I2C	Inter integrated circuit.

GPIO	General purpose input/output.

APLIKASI INTERNET OF THINGS DENGAN MOBILE APPS DALAM MEMBANGUN SMARTHOME BERBASIS NODE MCU-EPS32.

Oleh :

Muhammad Syamsul Ma’rif.

F1B1 18 038.

ABSTRAK

Internet of things(IoT) merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Memungkinkan digunakan untuk mengendalikan serta memantau seluruh penggunaan perangkat melalui smartphone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang mempermudah penghuni rumah untuk dapat mengedalikan lampu rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen. Sistem pengendali lampu rumah tangga berbasis Node MCU ESP-32 dengan menggunakan IoT terdiri dari prototipe smart control lamp dan aplikasi mobile. Untuk kebutuhan akan komunikasi menggunakan protokol HTTP dan platform mikrokontroller.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengendalikan prototipe lampu pada rumah tangga serta hasil analisis yang telah di peroleh menggunakan grafik telah menunjukan bahwa semakin jauh jarak jangkauan antara singal WiFi dari protitpe smarthome dengan smartphone maka waktu delay yang diperoleh cukup besar dan sebaliknya.

Kata Kunci: Internet of Things, Node MCU-ESP 32, Pengendali Lampu.

APLIKASI INTERNET OF THINGS DENGAN MOBILE APPS DALAM MEMBANGUN SMARTHOME BERBASIS NODE MCU-EPS32.

By :

Muhammad Syamsul Ma’rif.

F1B1 18 038.

ABSTRACT

Internet of things (IoT) is a technology that is currently developing rapidly. Allows it to be used to control and monitor all device usage via smartphone. The aim of this research is to produce an application that makes it easier for household residents to control household lights.

This research was conducted using an experimental method. The Node MCU ESP-32 based household lighting control system using IoT consists of a smart control lamp prototype and a mobile application. For communication needs using the HTTP protocol and microcontroller platform.

The results of the research that has been carried out show that mobile applications can be used to control lamp prototypes in households and the analysis results that have been obtained using graphs have shown that the longer the range between the WiFi signal from the smarthome prototype and the smartphone, the delay time obtained is quite large and on the contrary.

Kata Kunci: Internet of Things, Node MCU-ESP 32, Control Lamp.

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan elektronika sangatlah pesat dan berkembang, perkembangan teknologi informasi tersebut dapat memantau, mengotomatisasi dan mengendalikan peralatan-peralatan elektronik yang ada di sekitar kita, teknologi yang saat ini berkembang, juga mengedepankan security atau keamanan sistem dengan tujuan untuk mengamankan data-data user serta fitur yang ada di dalam sebuah aplikasi (Wardoyo J, 2019).

Visi program studi S1 Fisika FMIPA UHO, jangka panjang ialah pada tahun 2045 menjadi salah satu Program Studi Fisika kelas dunia dalam pengembangan wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta pengelolaannya.

Visi jangka menengah ialah pada tahun 2024, menjadi salah satu program studi unggul dalam bidang fisika dan terapannya, berbudaya akademik terbuka dan dinamis, menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas komprehensif dan menguasai teknologi informasi untuk mendukung pengembangan wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan.

Bidang elektronika adalah salah satu dari teknologi yang membantu  kehidupan  manusia  agar amenjadi  lebih  mudah.  Salah satu bentuk sistem akses kontrol eletronik yang saat ini  banyak  di  kembangkan  adalah  pada  sistem kontrol secara jarak jauh, hal ini memungkinkan seseorang dapat   mengontrol  suatu  beban  secara On-Off  pada  jarak  yang jauh,  hal  ini   tentu sangat berguna untuk

menunjang kehidupan  masyarakat modern sekarang  yang  kebutuhan  akan  mobilitas  yang sangat tinggi (Wincoko, 2020).

Smart home merupakan teknologi yang bisa di terapkan dalam kehidupan kita sebab dengan teknologi smart home akan menjadi lebih mudah, efisien, menghemat waktu serta lebih hemat daya. Smart home adalah sebuah sistem yang didesain untuk memperioritaskan kenyamanan penggunanya. Sistem smart home diterapkan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengendalikan peralatan rumah (lampu, kipas, ac,) baik melalui komunikasi kabel maupun nirkabel. Komunikasi kabel berarti peralatan rumah secara fisik terhubung ke server atau pusat control, sementara komunikasi nirkabel berarti peralatan yang terhubung melalui media frekuensi sinyal ke server atau pusat control (Jaya 2019).

Beberapa peralatan nirkabel seperti Wireless LAN, Infra Merah, Bluetooth, merupakan contoh komunikasi secara nirkabel yang di antaranya memiliki keunggulan yang berbeda. Bluetooth dan Wireless bekerja pada standar yang berbeda. Dimana perbedaan kecepatan transfer data untuk Wireless jauh lebih unggul dibandingkan dengan Bluetooth (Susanto, 2015).

Kesibukan manusia mengakibatkan kegiatan di rumah tangga yang mencakup kegiatan di dalam maupun di luar rumah banyak yang tertunda, seperti menyalakan atau memadamkan lampu di setiap ruang saat malam dan pagi hari, saat bepergian, terkadang kita lupa mematikan lampu rumah, kondisi seperti inilah yang membuat orang malas untuk kembali ke rumah untuk memadamkan lampu. Selain itu saat bepergian jauh, sering kali kita membiarkan lampu rumah tetap menyala selama 24 jam, hal ini menjadi penyebab pemborosan arus listrik (Rahmad, 2020).

Oleh karena itu penelitian ini membuat sebuah sistem  rumah pintar (smart home) yang akan memudahkan pemilik rumah dapat mengendalikan perangkat-perangkat elektronik yang ada di rumah, serta penggunaan sistem rumah pintar (smart home) ini bisa meningkatkan kemudahan dalam menggunakannya.

- Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana membuat prototipe smarthome yang dapat mampu 	mengendalikan lampu pada rumah ?.

- Bagaimana membuat fitur otomatisasi lampu yang dapat mengkontrol lampu melalui smartphone ?.

- Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah, untuk membangun sebuah prototipe smarthome yang mempermudah penghuni rumah dalam mengendalikan lampu dalam rumah.

- Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

      - Menghasilkan prototipe smarthome khususnya yang dapat mampu mengendalikan lampu pada rumah dengan smartphone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

- Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2019), jurnal ini di ambil dari penelitian yang terkait tentang smart home, pada penelitian ini dijelaskan bahwa alat telah berhasil dibuat dan dapat berkomunikasi dari aplikasi android ke perangkat/modul smart home dan dapat bekerja sangat baik dalam jangkauan sinyal bluetooth dan mikrokontroller dapat di komunikasikan melalui serial bluetooth hc-06.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo (2019), jurnal ini diambil dari penelitian yang terkait tentang smart home, pada penelitian ini di jelaskan bahwa sistem keamanan smart home mengkombinasikan dua metode yaitu biometric fingerprint dan password sebagai metode keamanan akses terhadap pintu, sistem bekerja menggunakan Arudino Mega IC 2560 sebagai sistem kontrol, mekanisme penguncian pintu menggunakan solenoid door lock, sistem keamanan smart home memiliki fitur tambahan berupa sistem pengaman dengan magnetic switch, emergency backup supply, dan emergency entry dengan modul Bluetooth HC-05, kinerja dari sistem keamanan smart home telah melalui proses pengujian seperti uji black box setiap komponen mampu bekerja sesuai desain perangkat lunak yang telah direncanakan, uji ahli berhasil mendapat skor 80,83% dengan kategori “baik”,dan uji pengguna mendapat skor 84,33% dengan kategori “sangat baik”. Berdasarkan hasil tersebut sistem keamanan smart home dapat dikatakan layak digunakan sebagai sistem keamanan di rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2017), jurnal ini diambil dari penelitian yang terkait tentang smart home, pada penelitian ini dijelaskan bahwa, perangkat smarthome di gunakan untuk pengontrol lampu dan monitoring data sensor secara wireless dengan smartphone android sebagai aplikasi interface, komunikasi wireless melalui modul ESP8266 antara arduino dengan internet dan Arduino Nano sesuai dengan data yang di kirim, alat ini bekera apabila Android dan alat tersebut terhubung ke jaringan Internet, maka data yang di terima dari sensor dapat di lihat diserver url dan jika terdapat koneksi bahaya maka akan muncul notifikasi pesan  yang dikirim pada akun twitter pemilik rumah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslihudin (2018), jurnal ini diambil dari penelitian yang terkait tentang smart home, pada penelitian ini dijelaskan bahwa, aplikasi android digunakan sebagai sistem kontrol untuk semua perangkat elektronik yang ada di dalam rumah tangga, artinya dapat mampu mengendalikan alat elektronik seperti lampu sehingga dapat mengurangi pemborosan listrik serta mempermudah pekerjaan rumah.

Penelitian yang di lakukan oleh Masykur (2016), pengendali perangkat elektronik Rumah Tangga Berbasis web, jurnal ini diambil dari penelitian yang terkait tentang smart home, pada penelitian ini dijelaskan bahwa, aplikasi rumah pintar dibuat dengan menggunakan raspberry pi, pada rangkaian led dan dongle, saklar lampu pada aplikasi smart home dapat dikontrol menggunakan interface web yang sudah terhubung ke pin GPIO.

Penelitian yang di lakukan oleh Kurnianto (2018), adalah bahwa modul smart home yang dirancang telah dapat bekerja dengan baik dengan tingkat keberhasilan sebesar 100%, artinya bahwa sistem dapat bekerja secara otomatis ketika terdeteksi adanya seseorang yang masuk ke dalam rumah dengan mengaktifkan fungsi-fungsi sistem seperti menghidupkan lampu, menyalakan perangkat, pengusir nyamuk dan menghidupkan kipas angin saat suhu mencapai nilai di atas 27 derajat celcius.

Penelitian yang di lakukan oleh Pagestu (2019), mendapatkan akses ke server telegram, hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem ini dapat bekerja dengan baik secara keseluruhan dimulai dari koneksi ke WiFi, koneksi ke server telegram, menerima perintah dan mengirim notifikasi, sistem ini dapat terhubung ke server telegram untuk dapat berinteraksi dengan pemilik dengan menggunakan kode API yang didapatkan dari BotFather yang disematkan kedalam kode program untuk diunggah ke microcontroller nodemcu ESP8266. Untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya terdapat beberapa saran dalam pengembangan sistem yaitu: 1) sebaiknya ditambahkan fitur security pada sistem ketika pemilik hendak mengakses sistem seperti Authorization password, 2) penambahan sensor seperti sensor aliran air untuk mesin air, sensor pintu, kamera keamanan, dan sensor lain agar sistem ini dapat berfungsi sekaligus sebagai sistem keamanan(system security).”.

Penelitian yang di lakukan oleh Romadhon (2020), dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan pada rangkaian elektronik pagar otomatis semua sensor dan motor dihubungkan dengan penurun tegangan yang berfungsi untuk mengamankan sensor-sensor tersebut karena sensor pada arduino menggunakan tegangan 5 volt, sedangakan tegangan dari sumber bisa aja lebih dari 5 volt,  pada penelitian ini terjadi kegagalan apabila posisi mobil terlalu mendekati samping kanan atau kiri dari pintu pagar sehingga salah satu sensor ultrasonik tidak dapat bekerja dengan baik, rancangan yang dibuat berhasil dapat meningkatkan kenyamanan bagi pemilik rumah karena kita dapat mengontrol rumah dengan menggunakan android.

Penelitian yang di lakukan oleh Aska (2018), dirancang memiliki tingkat keberhasilan pembacaan data tanpa penghalang 63,3 %, penghalang papan triplek (tebal 6 mm) 60 %, penghalang akrilik tembus pandang (tebal 3mm) 66 %, dan penghalang kertas 71,6 %. Dari sejumlah pengujian yang dilakukan. 2. Jarak baca maksimum RFID tag terdeteksi oleh RFID reader tanpa penghalang saat implementasi adalah 6 cm ketika antara RFID tag dan RFID reader tanpa penghalang. 3, benda atau media penghalang antara RFID tag dengan RFID reader menentukan keberhasilan pembacaan data (terdeteksi atau tidak terdeteksi).

Peneltian yang di lakukan oleh Prastyawan (2018), berdasarkan hasil dari penelitian, diambil kesimpulan sebagai berikut, Perancangan dari sistem keamanan rumah dengan sensor RFID (Radio Frequency Identification) ini menggunakan komponen utama yaitu modul Arduino Uno, modul RFID Rc522,Lcd 16x2,E-Ktp,Modul Relay, Door Lock, Power Supply, kabel jumper, sedot timah. Arduino IDE sebagai perangakt lunak yang digunakan untuk mengolah data ke program kemudian upload pada modul mikrokontroler dengan menghubungkan ke laptop menggunakan kabel usb, hasil dari implementasi sistem keamanan rumah menggunakan RFID ini adalah dapat membuka dan menutup pintu dengan menggunakan kartu E-KTP yang telah didaftarkan pada program, hal ini dapat meningkatkan keamanan rumah karena lebih aman dan efisien dari pada menggunakan kunci pintu secara konvensional, sistem ini masih tergolong kurang untuk diterapkan karena harus selalu terhubung dengan aliran listrik, sehingga apabila terjadi pemadaman listrik maka tidak akan berfungsi, akan tetapi dapat diganti menggunakan aki sebagai pengganti aliran listrik yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Hertanto Suryoprayogo (2023), berdasarkan hasil dari penelitian , diambil kesimpulan sebagai berikut; Data dari perangkat smart lamp akan dihubungkan ke ubidots melalui jaringan internet, pada penelitian ini ditambahkan juga sensor DHT11 untuk melihat temperatur dan kelembapan ruangan sebagai pelengkap data smarthome. Pengontrolan lampu terbagi menjadi 2 cara yaitu berdasarkan pembacaan sensor dan perintah dari aplikasi ubidots.

Selanjutnya adalah, membuat perangkat dapat terhubung ke ubidots dengan membuat device, variable dan widget. Untuk menghubungkan antara modul dan ubidots, maka API, ID, dan Token yang tertera pada halaman devices ubidots harus ditempel pada code di arduino IDE. Sedangkan widget yang digunakan adalah widget switch dengan pengaturan seperti pada gambar 9. Pada pengaturan tersebut diberikan nilai jika >0 maka perintah dan pesan yang diberikan adalah lampu hijau akan menyala dan jika nilai lainnya atau 0 maka perintah yang diberikan adalah mematikan lampu hijau.

Penelitian yang dilakukan oleh Febri Sintia Ningrum (2020), berdasarkan hasil dari penelitian, diambil kesimpulan sebagai berikut; Pembuatan dan pengujian sistem otomatisasi dan kendali jarak jauh lampu smart house berbasis NodeMCU ESP8266 telah berhasil dilakukan. Hasil pengujian secara jarak jauh ditransmisikan menggunakan NodeMCU ESP8266 yang terkoneksi server internet pada router wifi kemudian memberikan perintah kepada relay untuk nyala atau mati pada lampu.

Penelitian yang dilakukan oleh Jasmir (2023), berdasarkan hasil dari pengujian, disimpulkan bahwa rancang bangun sistem berbasis Smart Home dapat di implementasikan guna mengamankan pintu dan menghemat penggunaan sumber daya listrik saat tidak diperlukan. Dari hasil pengujian White Box dan Black Box testing, sistem dapat bekerja sesuai urutan perintah program pada Arduino IDE yaitu NodeMCU membaca suhu ruangan dengan sensor DHT-11 dan hasil pembacaan nya juga ditampilkan pada aplikasi Sinric Pro. Apabila suhu ruangan terdeteksi berada di atas 29,50C maka kipas angin DC akan otomatis menyala untuk mendinginkan ruangan. Selanjutnya untuk pengujian nyala lampu dan Solenoida, alat dapat bekerja saat tombol di tekan oleh user di kendalikan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Sinric Pro. Sehingga, perancangan control dan monitrong smarthome secara keseluruhan bekerja dengan baik, solenoida mampu di kontrol dari jarak kejauhan jika kondisi rumah dalam tidak terkunci, begitu juga dengan lampu rumah yang tidak atau lupa mematikannya, serta mampu melihat kondisi suhu ruangan yang ada pada rumah yang di baca oleh sensor DHT-11.

Penelitian yang dilakukan oleh Malik Ibrahim (2023), Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan pengujian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1). Prototipe rumah pintar yang telah dibangun dengan menggunakan NodeMCU telah berfungsi dengan baik sehingga dapat mengontrol dan memonitoring peralatan elektronik rumah dari jarak jauh. (2). Peralatan lampu dapat dikontrol sesuai dengan kondisi dan keinginan user. Sedangkan untuk sensor asap dan api dapat dimonitor dan memberikan notifikasi jika terjadi hasil pengukuran yang diambang batas. Untuk melengkapi proses monitoring, maka user interface rumah pintar akan memberikan menu laporan yang akan memberikan informasi kepada user beserta grafik perubahannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dody Susilo (2021), berdasarkan hasil dari penelitian, diambil kesimpulan sebagai berikut; Sistem kendali lampu dengan menggunakan Web Browser ini yang berbasis Internet of Things telah memenuhi standart penulis adapun hasil yang di dapat dari sistem kendali lampu pada Smart Home berbasis Internet of Things sebagai berikut; (1). Perancangan Sistem Smart Home Berbasis Internet of Things dengan SmartPhone menggunakan Node MCU telah berhasil dibuat dan dikendalikan melalui internet dengan menggunakan Web Browser pada Smart Phone yang dapat dilakukan kapan saja. (2). Perancangan pada sistem Smart Home yang Berbasis IoT dengan menggunakan Web Browser dari Smartphone menggunakan Node MCU dapat bekerja sesuai dengan keinginan peneliti. (3). Waktu perintah tanggap atau Delay yang terjadi dari Smartphone ke Node MCU tergantung pada kondisi internet yang sedang digunakan. Kegagalan perintah kurang lebih 7 detik dari pengiriman perintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Idhar Tio Atmaja (2019), berdasarkan yang dapat diambil dari penelitian “Sistem Otomasi Smart Home Berbasis Internet of Things (IoT)” adalah bahwa: (1). Miniatur Smart Home yang dirancang telah dapat bekerja dengan baik sesuai dengan Flow Chart dan deskripsi kerja sistem smart home, (2). Raspberry pi dapat berfungsi sebagai controller untuk SCADA, HMI Droid, Website IoT yang dapat diimplementasikan ke sistem smart home, (3). SCADA, HMI Droid, Web IoT dapat bekerja bersamaan atau multi platfrom dalam mengontrol dan memonitoring miniatur smart home, (4). Modbus jenis TCP/IP yang digunakan untuk menghubungkan program raspberry ke SCADA dan HMI, (5). Media komunikasi antara smart home dengan SCADA, HMI Droid, menggunakan wireless yaitu wifi, (6). Media komunikasi antara smart home dengan Web Cayenne menggunakan internet, (7). Penggunaan channel pada Web Cayenne sangat terbatas sekitar 14 channel, (8). Rata-rata respon time pada web cayenne 6.55 detik, HMI droid 0,50 detik, dan SCADA 0,77 detik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sevhira Ivani Aswir (2019),  berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapat bahwa sistem perancangan Smart Home menggunakan mikrokontroler RPI berbasis IoT berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Rancangan sistem Smart Home ini hanya menggambarkan sebagian kecil bentuk sistem pada rumah tangga. Rancangan sistem model Smart Home ini memiliki komponen – komponen yang saling berintegrasi agar berjalannya sistem tersebut sesuai dengan tujuan. Komponen yang terdiri dari hardware dan software, yang mencakup seperti RPI, motor servo,  jumper, resistor, LED, PIR dan buzzer. Cara kerja sistem Smart Home berjalan dengan sesuai rancangan dan tujuan awal penelitian. Cara kerja sistem pada penelitian ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Baik dari segi pengujian sistem RPI, hardware maupun software. Pengujian RPI data yang telah diprogram pada python berjalan sesuai dengan rancangan karena program tersebut terintegrasi dengan Hardware Smart Home yang dirancang baik dari komponen – komponen maupun dari model Smart Home tersebut, dan tanpa adanya user interface program tidak dapat dikontrol karena pengujian RPI, hardware serta software memiliki keterikatan satu sama lain. Pengguna sistem Smart Home dapat melakukan kegiatan pengontrolan konsumsi listrik dengan efisien karena pengguna dapat mengontrol konsumsi listrik dimanapun pengguna berada serta pengguna dapat lebih berhati – hati dalam menjaga keamanan rumah. Sistem pengontrolan pada pintu dan garasi dapat membantu pengguna dalam meningkatkan keamanan pada rumah.

Penelitian yang dilakukan oleh Benny Suhendar (2020), berdasarkan hasil dari penelitian , diambil kesimpulan sebagai berikut; Menerapkan cara mengontrol sistem otomasi rumah dengan menghubungkan peralatan eksternal menggunakan Papan relay 4-channel. Disini dapat mengoperasikan peralatan tidak hanya dengan sakelar yang terhubung tetapi juga dengan menghubungkan melalui remote melalui WiFi melalui internet. Disini menggunakan aplikasi blynk yang merupakan aplikasi drag and drop.

- Smarthome

Sistem rumah cerdas (smart home) adalah sistem aplikasi gabungan antara teknologi dan pelayanan yang dikhususkan pada lingkungan rumah dengan fungsi tertentu yang bertujuan meningkatkan efesiensi, kenyamanan dan keamanan penghuninya, sistem rumah cerdas terdiri dari perangkat control dan otomatisasi beberapa perangkat atau peralatan rumah yang dapat diakses melalui sebuah computer, sistem dibangun dengan menggunakan microcontroller arduino dan dengan perangkat pendukung seperti relay, bluetooth, kabel jumper, dan lampu rumah smartphone. komputer dan laptop. arduino dijadikan sebagai pengontrol (otak) yang menjalankan perintah yang digunakan untuk mengontrol lampu rumah. (Jaya, 2019).

- Mikrokontroller

Mikrokontroler adalah suatu chip berupa IC (Integrated Circuit) yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang diisikan ke dalamnya, sinyal input mikrokontroler berasal dari sensor yang merupakan informasi dari lingkungan sedangkan sinyal output ditujukan kepada aktuator yang dapat memberikan efek ke lingkungan, jadi secara sederhana mikrokontroler dapat diibaratkan sebagai otak dari suatu perangkat/produk yang mempu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, mikrokontroler pada dasarnya adalah komputer dalam satu chip, yang di dalamnya terdapat mikroprosesor, memori, jalur input/output (I/O) dan perangkat pelengkap lainnya, kecepatan pengolahan data pada mikrokontroler lebih rendah jika (rahman, 2021).

dibandingkan dengan PC, pada PC kecepatan mikroprosesor yang digunakan saat ini telah mencapai pada orde GHz, sedangkan kecepatan operasi mikrokontroler pada umumnya berkisar antara 1 – 16 MHz. Begitu juga kapasitas RAM dan ROM pada PC yang bisa mencapai orde Gbyte, dibandingkan dengan mikrokontroler yang hanya berkisar pada orde byte/Kbyte, salah satu contoh dari mikrokontroler adalah Node Mcu Esp-32 Esp-32 adalah mikrokontroler yang dikenalkan oleh Espressif System dan merupakan penerus dari mikrokontroler Esp-8266. Pada mikrokontroler ini sudah tersedia modul WiFi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi internet of things. (Kumara,2019).

- Mobile APPS

Aplikasi mobile atau sering juga disingkat dengan istilah Mobile Apps adalah aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dalam Operation System nya dapat berjalan diperangkat mobile (smartphone, tablet, dan ipod), Mobile Apps memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone. platform distribusi aplikasi mobile yang tersedia, biasanya dikelola oleh downer dari mobile operating system, seperti store (Apple App), store (Google Play), Store (Windows Phone) dan world (BlackBerry App) (Siegler, 2008).(asdar, 2019).

- ESP-32

ESP32 Devkit adalah sebuah development board seperti Arduino dan dikembangkan khusus untuk aplikasi dan solusi Internet of Things. Jenis ini sangat cocok dignakan untuk pembelajaran dan hobby project Internet Of Things. ESP32 Devkit ini dapat diprogram menggunakan Arduino IDE. ESP32 Devkit menggunakan core ESP32, sebuah core mikrokontroler berbasis komunikasi WiFi.(Yansyah, 2023).

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP adalah sebuah protokol meminta atau menjawab antara client dan server. Sebuh client HTTP seperti web browser, biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP/IP ke port tertentu di tuan rumah yang jauh (biasanya port 80). Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu client mengirim kode permintaan (request), seperti "GET / HTTP/1.1" (yang akan meminta halaman yang sudah ditentukan), diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode kepala yang menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikut dengan badan dari data tertentu. Beberapa kepala (header) juga bebas ditulis atau tidak, sementara lainnya (seperti tuan rumah) diperlukan oleh protokol HTTP/1.1. Begitu menerima kode permintaan (dan pesan, bila ada), server mengirim kembali kode jawaban, seperti "200 OK", dan sebuah pesan yang diminta, atau sebuah pesan error atau pesan lainnya. Pengembangan HTTP dikoordinasi oleh Konsorsium World Wide Web (W3C) dan grup bekerja Internet Engineering Task Force (IETF), bekerja dalam publikasi satu seri RFC, yang paling terkenal RFC 2616, yang menjelaskan HTTP/1.1, versi HTTP yang digunakan umum sekarang ini.(Zabar, 2015).

- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

Hypertext Transfer Protocol Secure memiliki pengertian yang sama dengan http hanya saja https memiliki kelebihan fungsi di bidang keamanan (secure). Dengan menggunakan Secure Socket Layer (SSL) atau Transport Layer Security (TLS) sebagai sublayer di bawah http aplikasi layer yang biasa. Teknologi https protokol mencegah kemungkinan “dicurinya” informasi penting yang dikirimkan selama proses komunikasi berlangsung antara user dengan web server atau sebaliknya. Secara teknis, website yang menggunakan https akan melakukan enkripsi terhadap informasi (data) menggunakan teknik encrypt SSL. Dengan cara ini meskipun seseorang berhasil “mencuri” data tersebut selama dalam perjalanan user web server,orang tersebut tidak akan bisa membacanya karena sudah diubah oleh teknik encrypt SSL. Umumnya website yang menggunakan https ini adalah website yang memiliki tingkat kerawanan tinggi yang berhubungan dengan masalah keuangan dan privasi dari pelanggannya seperti website perbankan dan investasi. HTTPS di encrypt dan decrypt dari halaman yang di minta oleh pengguna dan halaman yang di kembalikan oleh web server. Kedua protokol tersebut memberikan perlindungan yang memadai dari serangan eavesdroppers, dan man in the middle attacks. Pada umumnya port yang digunakan HTTPS adalah port 443. Tingkat keamanan tergantung pada ketepatan dalam mengimplementasikan pada browser web dan perangkat lunak server dan didukung oleh algoritma penyandian yang aktual. Oleh karena itu, pada halaman web digunakan HTTPS, dan URL yang digunakan dimulai dengan https:// (Novianto, 2015).

- I2C (Inter Integrated Circuit)

I2C LCD adalah modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol I2C/IIC (Inter Integrated Circuit) atau TWI (Two Wire Interface). Modul LCD pada normalnya dikendalikan secara paralel baik untuk jalur data maupun kontrolnya. Namun jalur paralel akan memakan banyak pin di sisi kontroller (misal Arduino, komputer ,dll). Setidaknya akan membutuhkan 6 atau 7 pin untuk mengendalikan sebuah modul LCD. Dengan demikian untuk sebuah kontroller yang harus mengendalikan banyak I/O, menggunakan jalur paralel adalah solusi yang kurang tepat. Modul I2C converter menggunakan chip ICPCF8574 produk dari NXP sebagai kontrolernya. IC ini adalah sebuah 8 bit I/O expander for I2c bus yang pada dasarnya adalah sebuah shift register (Widodo, 2017).

- Relay

Relay adalah saklar yang dikendalikan secara elektro-mekanik (electromechanical switch). Arus listrik yang mengalir pada kumparan relay akan menciptakan medan magnet yang kemudian akan menarik lengan relay dan mengubah posisi saklar, yang sebelumnya terbuka menjadi terhubung. Relay memiliki tiga jenis kutub: COMMON = kutub acuan, NC (Normally Close) = kutub yang dalam keadaan awal terhubung pada COMMON, dan NO (Normally Open) = kutub yang pada awalnya terbuka dan akan terhubung dengan COMMON saat kumparan relay diberi arus listrik. (Budiyanto, 2019).

- GPIO (General Purpose Input-Output)

GPIO (General Purpose Input-Output) adalah pin yang digunakan untuk membaca input dan mengontrol output berdasarkan kondisi yang berbeda sesuai dengan program yang telah dibuat pada Raspberry Pi. Beberapa pin GPIO dapat digunakan sebagai input/output digital dan sebagai antarmuka untuk protocol. Selain itu, pin GPIO juga dapat diakses untuk mengendalikan output perangkat keras, seperti LED, motor, dan relay. Adapun input, Raspberry Pi dapat membaca status tombol, switch, dan cepat, atau dapat membaca sensor, seperti suhu, cahaya, dan gerak. Raspberry memiliki 40 pin yang terdiri dari: 2 pin sebagai sumber tegangan 5 V, 2 pin sumber tegangan 3,3 V, 8 pin ground, 26 pin GPIO dan 2 pin serial. (Widodo, 2017).

- LCD (Liquid Crystal Display)

Penampil (display) elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk menampilkan angka, huruf atau simbol-simbol lainnya. LCD (Liquid Crystal Display) adalah salah satu display elektronika yang umum digunakan. LCD dibuat dengan CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya melainkan memantulkan cahaya yang ada di sekitarnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. Jumlah karakter yang dapat ditampilkan oleh sebuah LCD tergantung dari spesifikasi yang dimiliki. (Subagyo, 2017).

- OLED (Organic Light-Emitting Diode)

OLED (Organic Light-Emitting Diode) adalah Light-Emitting Diode (LED) dimana lapisan emissive electroluminescent merupakan lembaran senyawa organik yang akan memancarkan cahaya bila dilalui arus elektrik. Lapisan bahan semikonduktor organik ini diletakkan di antara dua elektroda. Umumnya salah satu elektroda tersebut tembus pandang. Devais OLED dibedakan menjadi dua macam, tergantung dari tipe lapisan organiknya, yaitu:

1. Devais small molecule (SMOLED)

2. Devais organic polymer (PLED atau LEP).

Devais small molecule difabrikasi menggunakan teknik evaporasi vakum, dengan meletakkan struktur polymer secara spin-casting atau memakai teknik cetak ink-jet. Sebutan OLED biasanya mengacu ke small-molecular OLED,memiliki ketebalan sebesar 100 sampai 500 nanometer, sekitar 1/200 ketebalan rambut manusia. Lapisan bahan organik untuk menyusun OLED bisa 2 atau 3 lapis. Bagian-bagian penyusun OLED adalah sebagai berikut:

- Substrat (plastik bening, kaca, foil) Substrat digunakan sebagai tumpuan OLED. Sebagai substrat digunakan plastik, foil, atau kaca.

- Anode (tembus pandang) Anode mengambil elektron (menambah “hole” elektron) ketika arus mengalir melalui devais.

- Lapisan konduktif Lapisan ini terbuat dari molekul plastik organik yang berfungsi untuk mengangkut “hole” dari anode. Salah satu polymer konduktif yang digunakan pada OLED adalah polyaniline.

- Lapisan emisif

Lapisan ini terbuat dari molekul plastik organik (berbeda dengan di lapisan konduktif) yang berfungsi untuk mengangkut elektron dari katode. Di lapisan ini cahaya dihasilkan. Salah satu polymer yang digunakan pada lapisan emisif adalah polyfluorene.

- Katode (tembus pandang atau tidak tergantung pada jenis OLED)

Katode menyuntikkan elektron ketika arus mengalir melalui devais.

Struktur  dasar  OLED terdiri  dari  bahan  organik  yang  diletakkan  di  antara  katode dan anode, yang terbuat dari indium tin oxide (ITO) tembus pandang. Sedangkan bahan organik tersusun beberapa lapis lembaran tipis, meliputi Hole Transporting Layer (HTL), Emissive  Layer  (EML),  dan  Electron  Transporting Layer  (ETL). Dengan  memberikan tegangan  yang  sesuai,  hole dari  anode  akan  masuk  ke  EML dan  elektrondari  katode akan  masuk  ke  EML.  Di  dalam  EML  hole  dan  elektron  bergabung sehingga  terjadi electroluminescene. Bahan HTL, ETL, EML, dan pilihan elektrode merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas OLED.

Struktur  diode  p-n  merupakan  faktor  penting  untuk  devais  OLED.   Struktur  dasar SMOLED terdiri atas dua lapis lembaran tipis bahan organik, yaitu hole transport layer –HTL (lapisan-p pada LED) dan electron transport layer –ETL (lapisan-n pada LED) yang disisipkan di  antara  anode  dan  katode  (lihat  Gambar 6). Kedua lapisan  organik  ini, masing-masing  memiliki  ketebalan sekitar  500 Å,  merupakan  media  untuk  mengangkut pembawa muatan menuju penghubung yang terbentuk di antara dua lapisan itu.

Salah  satu  struktur   SMOLED   paling   dasar   menggunakan   bahan   organik NPB (turunan  dari  naphthyl  substituted  benzidine) sebagai  HTL  dan Alq3 sebagai ETL. Pada struktur  tipikal  ini  digunakan indium  tin  oxide  (ITO) sebagai anode yang tembus pandang dan magnesium-doped silver (Mg:Ag) sebagai katode. Pada  saat diberikan tegangan,  terjadi  injeksi  muatan  elektron  melalui  katode  dan hole   melalui   anode. Elektron   akan   diangkut   menuju   LUMO   (Lowest   Unoccupied Molecular  Orbital)  dari  ETL,  dan  hole  menuju  HOMO  (Highest  Occupied  Molecular Orbital)  dari  HTL. Kemudian  terjadi  rekombinasi  elektron  dan  hole  menyeberang  batas dengan  sebagian  besar  hole  bergerak  menuju Alq3 (Lihat  Gambar 7).  Exciton  terbentuk pada Alq3 dan memancarkan cahaya fluroscence warna hijau.

Salah   satu struktur  SMOLED  paling   dasar   menggunakan   bahan   organik NPB (turunan  dari  naphthyl  substituted  benzidine) sebagai  HTL  dan Alq3 sebagai ETL. Pada struktur  tipikal  ini  digunakan indium  tin  oxide  (ITO) sebagaianode yang tembus pandang dan magnesium-doped silver (Mg:Ag) sebagai katode.

PLED  tersusun  atas  satu  atau  lebih  lapisan  tipis  semi penghantar  organik  yang disisipkan   di   antara   dua   elektroda,   salah   satu   elektroda   harus   tembus   pandang (transparan). (Gambar 8).

Diagram level energi untuk PLED lapis tunggal diperlihatkan oleh Gambar  9. PLED ini  menggunakan  PPV  (poly-para-phenylene  vinylene)  dengan  ketebalan  sekitar  100nm dan ITO sebagai anode serta kalsium sebagai katode.

Saat  diberikan  pra-tegangan  maju  maka  elektron diinjeksikan  dari  katode  menuju LUMO  polymer  dan  hole  diinjeksikan  dari  anode  menuju  HOMO  polymer.  Elektron harus  mampu  mengatasi  rintangan  (electron  injectionbarrier)  yang  ada  di  antara  level Fermi  dari  kalsium  dan  level  LUMO  dari  polymer. Untuk  memperkecil  rintangan biasanya digunakan logam yang memiliki work function rendah seperti Mg atau Ca agar didapat kontak ohmic. Bila terdapat kesesuaian energi antara katode  dan LUMO berarti tidak  banyak  energi  yang  terbuang  ketika  elektron  diinjeksikan. Demikian  juga,  untuk menjamin  agar  terjadi  kontak  ohmic  saat  hole  diinjeksikan  dari  level  Fermi  ITO menuju HOMO  polymer,  maka  ITO  perlu  diberi  perlakuan  dengan  berbagaicara  (misalnya dilakukan  pembukaan  untuk  dibersihkan  menggunakan  ultraviolet-ozone)  agar  level Ferminya lebih rendah. Rintangan di sini disebut hole injection barrier (Lukas B. Setyawan, 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

- Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak awal januari 2022 sampai selesai bertempat di Laboratorium Elektronika FMIPA UHO.

- Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan dalam bidang Fisika Instrumentasi dan Elektronika yang berjudul “Aplikasi Internet of Things dengan Mobile Apps dalam membangun smarthome berbasis Node-MCU ESP-32”.

- Alat & Bahan

      - Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penilitan ini disajikan dalam tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam penelitian :

| No | Nama Alat | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino IDE | Software untuk memprogram komponen arduino |

      - Bahan Penlitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Bahan yang digunakan dalam penelitian :

| No | Nama Bahan | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Node MCU ESP-32 | Mikrokontroller |
| 2 | Power Supply DC 5V | Sumber tegangan |
| 3 | Kabel Penghubung | Sebagai penghubung antar komponen |
| 4 | Relay Module | Sebagai saklar untuk kontrol perangkat |

- Prosedur Penelitian

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

            - Desain Sistem

Perancangan dan desain sistem di perlukan untuk memudahkan dalam pembuatan prototype smarthome. Dalam perancangannya, terdapat beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan dalam prototype tersebut berikut pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.2 Diagram Dari Sistem Smarthome (Smart Control Lampu).

Pada gambar 3.2 terlihat bahwa terdapat akses untuk mengendalikan sistem smarthome tersebut, yaitu melalui smart phone(handphone) ataupun dapat mengakses melalui perangkat apapun yang dapat memiliki akses ke jaringan WiFi. Prinsip kerja dari prototype smarthome ini ialah dapat mengendalikan perangkat elektronik rumah seperti lampu. Pertama smartphone memberikan sebuah perintah melalui web browser dengan memasukan alamat ip dari web server kemudian perintah tersebut akan di teruskan ke mikrokontroller melalui jaringan WiFi yang selanjutnya akan diproses oleh mikrokontroller node mcu esp-32. Controller akan mengolah data lalu menghasilkan sebuah aksi, kemudian dari aksi tersebut akan di tangkap oleh relay kemudian relay memerintahkan lampu untuk menjalankan sebuah aksi yang telah di olah oleh controller aksi tersebut berupa (menghidupkan lampu dan mematikan lampu).

2.	 Perancangan Sistem

Perancangan sistem akan dilakukan dengan cara membuat diagram alir dari alur kerja sistem prototype smarthome smart control lamp Berikut adalah alur kerja dari sistem smarthome:

Gambar 3.3 Flowchart Fitur (Otomatisasi Lampu)

  - Fitur otomatisasi lampu memiliki dua tombol yaitu tombol on dan tombol off,  yang digunakan untuk memerintahkan relay agar relay tersebut dapat menyala dan mati.

  - Jika tombol on di tekan maka perintah high secara otomatis akan di kirim ke relay sehingga menyebabkan relay dapat menyala. Setelah relay menyala kemudian saklar pada relay tersambung sehingga menyebabkan arus listrik mengalir ke lampu pijar dan hasilnya lampu pijar tersebut menyala.

  - Akan tetapi jika tombol off di tekan maka perintah low secara otomatis akan di kirim ke relay sehingga menyebabkan relay tidak dapat menyala. Setelah relay tidak menyala kemudian saklar pada relay tertutup sehingga menyebabkan arus listrik tidak mengalir ke lampu pijar dan hasilnya lampu pijar tersebut tidak menyala.

Gambar 3.4 Flowchart Pairing Perangkat Smarthome.

    - User diarahkan untuk mencari jaringan WiFi dengan nama jaringannya adalah smarthome.

    - Jika jaringan WiFi ditemukan maka secara otomatis user akan diperintahkan   untuk memasukan kata sandi WiFi. Akan tetapi jika jaringan WiFi tersebut tidak di temukan maka secara otomatis user akan langsung di perintahkan untuk mencari ulang jaringan WiFi.

    - User memasukan kata sandi WiFi, dengan kata sandi WiFi berupa angka satu sampai dengan delapan.

    - Jika kata sandi WiFi benar, maka user akan berhasil terhubung ke jaringan WiFi tersebut, akan tetapi jika kata sandi salah maka user akan di perintahkan untuk memasukan ulang kata sandi WiFi.

Gambar 3.5 Flowchart Akses Fitur Otomatisasi Lampu.

      - User di perintahkan untuk membuka aplikasi browser, contoh aplikasi browser yang di bisa gunakan adalah google chrome.

      - Setelah user membuka aplikasi browser, kemudian user di arahakan untuk memasukan alamat ip (internet protocol) di address bar(kolom pencarian pada aplikasi browser). Alamat Ip: 192.168.4.1.

      - Jika alamat ip nya benar maka user akan berhasil masuk ke halaman login, akan tetapi jika alamat ip nya salah maka user akan di perintahkan untuk memasukan ulang alamat ip.

      - Setelah user masuk ke halaman login,selanjutnya user akan diperintahkan untuk mengisi username dan password,jika username dan password benar maka login berhasil dan user akan diarahkan masuk ke dalam fitur aplikasi.

1

2

Gambar 3.6 UI(User Interface) Fitur Otomatisasi Lampu

Tampilan fitur otomatisasi lampu terdiri dari dua tombol yaitu:

- Tombol on digunakan untuk menyalakan lampu.

- Tombol off digunakan untuk mematikan lampu.

- Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan setelah proses perancangan sistem telah berhasil. Pengujian ini berguna untuk mengetahui akurasi sebuah instrument yang digunakan dalam penelitian, berikut beberapa pengujian yang akan dilakukan diantaranya berupa:

- Pengujian fungsionalitas fitur.

- Pengujian jangkauan signal WiFi.

Pengujian ini akan menguji seberapa jauh jangkauan konektivitas dari signal WiFi tersebut.

- Pengujian waktu/respon delay.

3

1

2

4

5

Gambar 3.7 Skema Rangkaian Alat

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

- Tegangan AC: digunakan untuk menyalurkan tegangan ac ke power supply DC.

- Power Supply DC : digunakan sebagai sumber tegangan untuk setiap komponen.

- Relay : digunakan sebagai sakar untuk sistem kontrol lampu.

- Mikrokontroller : digunakan untuk mengolah/memproses data lalu mengirimkan sinyal ke aktuator.

- Lampu : digunakan sebagai paramater sistem kontrol.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Jangkauan Sinyal WiFi

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengukuran jangkauan sinyal WiFi dari perangkat NodeMCU ESP-32 dalam konteks membangun Smart Home. Pengukuran jarak dilakukan dengan interval tertentu, dan hasilnya dicatat dalam tabel berikut:

| No | Jarak (m) | Time Delay(ms) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4,11 |
|  |  | 4,05 |
|  |  | 6,19 |
|  |  | 6,53 |
|  |  | 6,63 |
|  |  | 7,75 |
|  |  | 7,86 |
|  |  | 9,18 |
|  |  | 9,67 |
|  |  | 9,85 |
| 2 | 10 | 15,2 |
|  |  | 16,2 |
|  |  | 20,4 |
|  |  | 28,7 |
|  |  | 29,8 |
|  |  | 29,9 |
|  |  | 32,4 |
|  |  | 32,5 |
|  |  | 32,9 |
|  |  | 35,4 |

| 3 | 15 | 37,3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 40,7 |
|  |  | 44,1 |
|  |  | 44,4 |
|  |  | 45,7 |
|  |  | 46,8 |
|  |  | 46,8 |
|  |  | 51,9 |
|  |  | 52,4 |
|  |  | 56,3 |
|  |  | 59,3 |
| 4 | 20 | 59,5 |
|  |  | 63 |
|  |  | 64,2 |
|  |  | 64,9 |
|  |  | 65 |
|  |  | 70,3 |
|  |  | 70,8 |
|  |  | 73,2 |
|  |  | 77,7 |
|  |  | 80,2 |
|  |  | 80,3 |
| 5 | 25 | 80,4 |
|  |  | 80,9 |
|  |  | 88,2 |
|  |  | 83,4 |
|  |  | 95,8 |
|  |  | 96,9 |
|  |  | 102 |
|  |  | 104 |
|  |  | 107 |
|  |  | 109 |
| 6 | 30 | 325 |

Tabel 4.1. Jangkauan Signal WiFi Dan Waktu Delay

Dari hasil pengukuran tersebut, dapat diamati bahwa jangkauan sinyal WiFi bervariasi tergantung pada jarak antara NodeMCU ESP-32 dengan perangkat penerima. Secara umum, semakin jauh jaraknya, semakin lemah kekuatan sinyal yang diterima.

- Waktu Respon

Gambar 4.2 Grafik Time Delay Response

Untuk mengukur waktu respon dari NodeMCU ESP-32, penulis melakukan pengujian dengan mengambil waktu delay/response dari aplikasi terminal yang terhubung dengan NodeMCU ESP-32. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan permintaan melalui aplikasi terminal, dan mencatat waktu respon yang dibutuhkan oleh NodeMCU ESP-32 untuk merespon permintaan tersebut. Data waktu respon kemudian dianalisis untuk mengevaluasi kinerja perangkat dalam merespon permintaan dari aplikasi berbasis mobile. Data waktu respon penulis sajikan dalam bentuk grafik yang terlampir pada lampiran.

- Fitur Otomatisasi

Fitur otomatisasi lampu pada prototipe tersebut memiliki 2 tombol yaitu tombol on dan tombol off. Kedua tombol tersebut di program dengan tujuan untuk memberikan perintah on dan off pada saklar lampu,agar saklar pada lampu tersebut dapat menyalakan lampu dan memadamkan lampu. Berikut proses kerja pada tombol sebagai berikut:

Gambar 4.3 Flowchart Otomatisasi Lampu

  - Jika tombol on di tekan maka perintah high secara otomatis akan di kirim ke relay sehingga menyebabkan relay dapat menyala. Setelah relay menyala kemudian saklar pada relay tersambung sehingga menyebabkan arus listrik mengalir ke lampu pijar dan hasilnya lampu pijar tersebut.

  - Akan tetapi jika tombol off di tekan maka perintah low secara otomatis akan di kirim ke relay sehingga menyebabkan relay tidak dapat menyala. Setelah relay tidak menyala kemudian saklar pada relay tertutup sehingga menyebabkan arus listrik tidak mengalir ke lampu pijar dan hasilnya lampu pijar tersebut tidak menyala.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Internet of Things (IoT) dengan Mobile Apps dalam membangun Smart Home berbasis NodeMCU ESP-32 telah berhasil dikembangkan. Penggunaan metode pengukuran jangkauan sinyal WiFi dan waktu respon memberikan gambaran yang penting terkait kinerja perangkat dalam konteks Smart Home.

Hasil pengukuran jangkauan sinyal WiFi menunjukkan bahwa kekuatan sinyal bervariasi tergantung pada jarak antara perangkat NodeMCU ESP-32 dengan perangkat penerima. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah kekuatan sinyal yang diterima, namun demikian, masih dalam rentang yang dapat diakomodasi untuk aplikasi Smart Home.

Dengan Demikian, Smart Home yang penulis kembangkan berpotensi memberikan kemudahan dalam mengendalikan perangkat rumah secara otomatis melalui WiFi, sesuai dengan konsep Internet of Things (IoT). Pengembangan lebih lanjut dari prototipe ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi energi di rumah modern.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, B, and Herlina, A, 2019, Smart home with smart control berbasis bluetooth mikrokontroller,  Journal Of Electrical Engineering And Sains (JEECOM), 1(1).

Agung, P., Iftikhor, A. Z., Damayanti, D., Bakri, M., and Alfarizi, M. 2020,  Sistem Rumah Cerdas Berbasis Internet of Things Dengan Mikrokontroler Nodemcu Dan Aplikasi Telegram,  Jurnal Teknik Dan Sistem Komputer, 1(1), 8-14.

Aska, F, Z., Satria, D, and Kasoep, W, 2012, Implementasi Radio Frequency Identification (RFID) Sebagai Otomasi Pada Smart Home,  In Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK) (Vol. 4, No. 1, pp. 601-611).

Kurnianto, D, Hadi, A, M., and Wahyudi, E, 2016, Perancangan Sistem Kendali Otomatis Pada Smart Home Menggunakan Modul Arduino Uno,  Jurnal Nasional Teknik Elektro, 5(2), 260-270.

Masykur, F, and Prasetiyowati, F, 2016, Aplikasi Rumah Pintar (Smart Home) Pengendali Peralatan Elektronik Rumah Tangga Berbasis Web,  Jurnal Teknol. Informatika dan Ilmu Komputer, 3(1), 51-58.

Muslihudin, M., Renvillia, W., Taufiq, T., Andoyo, A., and Susanto, F. 2018, Implementasi Aplikasi Rumah Pintar Berbasis Android Dengan Arduino Microcontroller,  Jurnal Keteknikan dan Sains (JUTEKS), 1(1), 23-31.

Rachman, 2017, Smart home berbasis IOT,  Jurnal Prosiding Snitt Poltekba, 2(1), 369-374.

Romoadhon, A. S., and Anamisa, D. R, 2017, Sistem Kontrol Peralatan Listrik Pada Smart Home Menggunakan Android,  Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak,  10(2), 116-122.

Wardoyo, J., Hudallah, N., and Utomo, A. B, 2019,  Smart Home Security System Berbasis Mikrokontroler. Simetris, Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer, 10(1), 367-374.

Suhendar, B., dan Fatullah, R. (2020). Otomatisasi Teknologi Smart Home Menggunakan Arduino Berbasis Internet Off Things (IoT). Jurnal Of Innovation And Future Technology (IFTECH), 2(1), 67-80.

Aswir, S.I., Rachmat, H., dan Oktafiani, A. (2019). Sistem Pengontrolan Smart Home Menggunakan Raspberry PI Berbasis Internet Of Things. E-Proceeding of Engineering, 6(2), 7406-7414.

Atmaja, I.T., Firdaus, Y., Noveansyah, H., dan Dwiyaniti, M. (2019). Sistem Otomasi Smart Home Berbasis Internet of Things (IoT). Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro, 4, 69-75.

Susilo, D., Sari, C., dan Krisna, G.W. (2021). Sistem Kendali Lampu Pada Smart Home Berbasis IoT (Internet of Things). Jurnal Electra: Electrical Engineering Articles, 2(1), 23-30.

Ibrahim, M., dan Sugiarto, B. (2023). Rancang Bangun Rumah Pintar (Smart Home) Berbasis Internet of Things (IoT). Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi, 6(1), 1-10.

Fauzi, K., Jasmir., dan Riyadi, W. (2023). Perancangan Control Dan Monitoring Smart Home Berbasis Internet of Things Menggunakan NodeMCU. Jurnal Informatika dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM), 3(1), 378-385.

Ningrum, F.S., dan Triadyaksa, P. (2020). Sistem Otomatisasi Dan Kendali Jarak Jauh Lampu Smart House Berbasis NodeMCU ESP8266. Berkala Fisika, 23(4), 151-160.

Adidrana, D., Hakim, A.R., Suryoprayogo, H., dan Yansyah, I.R. (2023). Perancangan Sistem Smart Lamp Berbasis Internet of Things Menggunakan Ubidots. Jurnal Of Informatics and Communications Technology (JICT), 5(1), 1-9.

Lukas B Setyawan, Prinsip Kerja Dan Teknologi OLED, Jurnal Teknik Ilmiah Elektronika, 16(2), 121-132.

DAFTAR LAMPIRAN